| 上海天坛助剂有限公司 | SDS |
| --- | --- |
| 静电防止剂SN | 编制日期：2015-12-15 |

1 化学品及企业标识

化学品中文名：静电防止剂SN
化学品英文名：/

化学品商品名：静电防止剂SN
生产商：上海天坛助剂有限公司
生产商地址：上海市奉贤区浦星公路9500号
生产商电话：021-57502198    
生产商传真：021-57502679
生产商邮编：200149
24h应急咨询电话（生产）：021-62679090

技术说明书编码：SDS20151202

2 危险性概述

紧急情况概述：本品为高度易燃液体和蒸气；造成严重眼刺激；可能引起昏昏欲睡或晕眩。

GHS危险性分类：易燃液体，3类；严重眼损伤/眼刺激，2A类；特异性靶器官毒性-一次接触，3类。

应急综述：

象形图：

信号词：警告

危险性说明：H225高度易燃液体和蒸气；H319 造成严重眼刺激；H336可能引起昏昏欲睡或晕眩。

防范说明：

预防措施：

P210 远离热源/火花/明火/热表面——禁止吸烟。

P223 保持容器密闭。

P240 容器和接收设备接地/等势联接。

P241 使用防爆的电气/通风照明/设备。

P242 只能使用不产生火花的工具。

P243 采取防止静电放电的措施。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P264 作业后彻底清洗。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。

事故响应：

P303+P361+P353  如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P370+P378 火灾时：使用抗溶泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P312 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

安全储存：

P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置：

P501 处置内装物/容器，按相关国家法律法规标准执行。

事故响应：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。若少量泄漏，可用惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后排入废水系统。大量泄漏，则应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气危害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

物理化学危险：

高度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和积集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

健康危害：

吸入：无资料。

误食：无资料。

皮肤：无资料。

眼睛：造成眼刺激。

慢性影响：可能引起昏昏欲睡或晕眩。

环境危害：详见12部分。

3 成分/组成信息

纯品/混合物：混合物

| 成分 | 浓度或浓度范围(%) | CAS号码 |
| --- | --- | --- |
| 十八烷基季铵盐 | 50 | — |
| 异丙醇 | 20 | 67-63-0 |
| 乙醇 | 15 | 64-17-5 |
| 水 | 15 | — |

4急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣物，用肥皂水或流动清水彻底冲洗皮肤。如果出现刺激症状，就医。

眼睛接触：立即用流动清水冲洗15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。

吸    入：脱离污染区，保暖并使其安静。保持呼吸道通畅。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。

误    服：饮足量水，在医务人员指导下催吐或洗胃，防止呛入气管。昏迷者不要催吐。就医。

5 消防措施

燃烧性：高度易燃。

燃烧产物：碳氧化物、氮氧化物。

防护措施：穿戴全身防静电防毒服、佩带空气正压自给式呼吸器。

适用的灭火剂：抗溶泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

不适用的灭火剂：直流水。

特别危险性：高度易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿戴全身防静电防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用水灭火无效。

6 泄漏应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿戴全身防静电防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。若少量泄漏，可用惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后排入废水系统。大量泄漏，则应构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气危害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7作业与储存

操作处置注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防护面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电防毒服，戴防静电防渗透手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。受污染工作服不可携带出作业场所。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

- 8 接触控制/个人防护

容许浓度：职业接触限值和/或生物限值

| 序号 | 中文名 | CAS号 | OELs(mg/m3) |  |  | 备注 | 生物接触限值(ACGIH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  | / | / |
| 1 | 十八烷基季铵盐 | — | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 异丙醇 | 67-63-0 | / | 350 | 700 | / | / | / |
| 3 | 乙醇 | 64-17-5 | / | / | / | / | / | / |

*职业接触限值参考GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素；生物接触限值，参考美国ACGIH相关标准；皮表示经完整皮肤吸收。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：必要时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事故抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防静电手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

9 理化特性（根据客户提供资料）

外观与性状：棕红色油状粘稠物

气味：无数据

pH值：无数据

熔点：无数据

沸点：无数据

相对密度(水=1)：>1

相对密度(空气=1)：无数据

闪点：28℃（闭杯）

爆炸下限：无数据

爆炸上限：无数据

自燃温度：无数据

蒸气压：无数据

燃烧热：无数据

溶解性：可混溶于水和丙酮、苯、正丁醇等有机溶剂

辛醇/水分配系数：无数据

10 稳定性和反应性

稳定性：在室温及通常贮存条件下稳定。

聚合危害：无资料

避免接触的条件：远离高温、热源、火花和火焰，避免阳光直射，防止受潮。

禁忌物：氧化剂、强酸、强碱等

燃烧（分解）产物：碳氧化物、氮氧化物。

11 毒理学信息

急性毒性：异丙醇：兔经皮LD50：12800 mg/kg

大鼠经口LD50：5045 mg/kg

乙醇：大鼠经口LD50：7060mg/kg

皮肤刺激或腐蚀：乙醇：兔经皮20 mg/24H 中度刺激

眼睛刺激或腐蚀：乙醇：兔经眼500 mg/24H 轻微刺激

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：异丙醇：致癌性IARC分类为3。

生殖毒性：无资料。

特异靶器官系统毒性—一次接触：可能引起昏昏欲睡或晕眩。

特异靶器官系统毒性—反复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

12 环境生态资料:

生态毒性：无资料。

持久性和降解性：无资料。

潜在的生物累积性：无资料。

土壤迁移性：无资料。

13 废弃处置

处置前应参照有关国家和地方法规。处置过程中应该避免污染环境。

14 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)：1993

品名：易燃液体，未另作规定的

联合国危险性类别：3

包装类别：III

包装标志：易燃液体

海洋污染物(是/否)：否

15 法规信息

有关法规

中华人民共和国职业病防治法（2011版）            有规定

职业病危害因素分类目录（2002版）：               未列入

职业病分类与目录（2013版）                      未列入

首批重点监管的危险化学品目录（2011版）  　　    未列入

中国严格限制进出口的有毒化学品目录（2014版）    未列入

国家环保总局：中国现有化学品名录(2013版)		     40403异丙醇、38125乙醇

国家安监局：危险化学品目录(2015版)				 2828

重大危险源辨识 (GB18218-2009)                    列入的，临界量5000T

危险货物品名表（GB12268-2012）			             1993

国家环保总局等：国家危险废物名录（2008）	     HW49其他废物

卫生部：高毒物品目录（2003年版）				 未列入

16 其他信息

本SDS可能涉及的缩略语：

ACGIH              美国政府工业卫生学家会议

IARC				国际癌症研究中心

BCF					生物浓缩系数

CAS No				美国化学文摘登记号

EC50					半数效应浓度

LC50					半数致死浓度

LD50					半数致死剂量

LDL0				已公布的最低致死剂量

TCL0				已公布的最低中毒浓度

TDL0				已公布的最低中毒剂量

OEL					职业接触限值

PC-TWA				指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

PC-STEL	指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。

MAC		指工作地点在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。

编制说明：

本SDS按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）和《化学品安全技术说明收编写指南》（GB/T17519-2013）标准编制；本SDS化学品GHS分类是我中心根据《化学品分类和标签规范》(GB30000.2～GB30000.29)和《危险化学品目录(2015版)实施指南分类。
    本SDS提供了在正常情况下正确使用本产品的现有信息，仅供安全工作参考，并不代表产品的规格，也不作任何担保。若由于用户提供的组分信息不完全或不正确，而影响了危险性分类结果，或因为国家相关法律法规标准的变更，和科学知识的更新，由此带来的危险性分类结果的变化，我中心概不承担相应的风险，用户应在实际使用时应对有关建议的适用性进行评价。
    本SDS中毒性相关数据，除非特别标注，否则一律引用美国HSDB数据库和RTECS数据库，部分理化数据直接使用委托方提供的相关数据，或经我中心实样检测所得实验数据，纯品理化数据直接引用HSDB或化救通。

编制日期：2015年12月15日

编制单位：上海中漕路94号504室  上海市化工职业病防治院化学品分类辨识中心

Tel：021 54894384

Fax：021 54894387

Website：www.chemaid.com